Общие сведения.

Электрический счетчик  - электроизмерительный прибор, предназначеннный для учета потребленной электрической энергии (переменного или постоянного тока (измеряется в кВт/ч или А/ч). Электросчетчики применяются там, где осуществляется легальное потребление электроэнергии и появляется возможность экономить бюджет, следя за потреблением электроэнергии в заданный период времени. Выпускаются однофазные и трехфазные счетчики, индукционные или электронные. Включаются в сеть через трансформаторы тока (непрямого включения) и без них (прямого включения). Для включения в сеть напряжением до 380 В применяются счетчики на ток от 5 до 20 А. На лицевой стороне счетчика указывается число оборотов диска, соответствующее 1 кВт∙ч электроэнергии. Например,1 кВт∙ч – 1250 оборотов диска.

В настоящее время используются главным образом два типа электросчетчиков – индукционные и электронные. При этом первые занимают доминирующее положение, поскольку они устанавливались вплоть до середины 90-х годов. Возникает  вопрос, какой счетчик лучше - индукционный или электронный? Чтобы ответить на него, надо понимать, какие задачи будут возложены на приобретаемый прибор, кроме простого списывания показаний один раз в месяц. Нужны ли будут потребителю электроэнергии  многочисленные функции, заложенные в большинстве электронных счетчиков?

Принцип работы индукционного электросчетчика заключается во вращении подвижной части прибора, выполненной в виде металлического диска и учете/выдаче количества оборотов диска специальным счетным механизмом. Количество потребленной энергии, в этом случае, прямо пропорционально числу оборотов диска.  Многие потребители не спешат переходить на более современные электронные счетчики, хотя индукционные счетчики являются физически устаревшими и не поддерживают ни многотарифный учет,  ни возможность дистанционной передачи показаний.

Электронный электросчетчик работает по принципу взаимодействия магнитных потоков 2-х катушек (неподвижной и вращаемой в магнитном потоке). В отличие от индукционных счетчиков, электронные счетчики построены на основе микросхем, не содержат вращающихся частей и производят преобразование сигналов, поступающих с измерительных элементов, в пропорциональные величины мощности и энергии. Электронные электросчетчики отличаются более высокой точностью и надежностью по сравнению с индукционными электросчетчиками

Основные технические параметры электросчетчика.

Класс точности – основной технический параметр электросчетчика. Он указывает на уровень погрешности измерений прибора. До середины 90-х годов все устанавливаемые в жилых домах счетчики имели класс точности 2.5 (максимально допустимый уровень погрешности составлял 2,5%). В 1996 году был введен новый стандарт точности приборов учета, используемых в бытовом секторе – 2.0. Именно это стало толчком к повсеместной замене индукционных счетчиков на более точные, с классом точности 2.0

Также важным техническим параметром электросчетчика является тарифность. До недавнего времени все электросчетчики, применяемые в быту, были однотарифными. Функциональные возможности современных счетчиков позволяют вести учет электроэнергии по зонам суток и даже по временам года. Двухтарифные счетчики дают возможность платить за энергию меньше - в установленное время они автоматически переключаются на ночной тариф, который почти вдвое ниже дневного. Двухтарифная система расчетов предполагает отдельные тарифы для дня (с 7:00 до 23:00) и ночи (с 23:00 до 7:00). Самые современные модели могут перестраиваться на любую тарифную политику. Например, если энергетики решат сделать скидки по выходным, то воспользоваться ими смогут лишь владельцы счетчиков, способных поддерживать несколько тарифов. Тарифы и время режимов вводятся представителем электроснабжающей организации, которые ставят электросчетчик на учет, пломбируют его и дают разрешение на использование.

Распространение двухтарифного учета позволяет значительно снизить производственные издержки. Сегодня все новые дома еще на стадии строительства оборудуются автоматизированными системами учета электроэнергии, которые предоставляют жителям возможность производить учет электроэнергии дифференцированно по времени суток. В эту систему входят не только двухтарифные счетчики, но и аппаратура автоматики, которая позволяет программировать электросчетчики и снимать с них показания дистанционно. Если дом не оборудован автоматизированной системой учета, то можно установить двухтарифный счетчик с тарификатором.

С течением времени, из-за износа материалов, класс точности электросчетчика меняется. Наступает время, когда электросчетчик необходимо повторно проверить на точность показаний. Период с момента первичной проверки (обычно с даты выпуска) до следующей проверки называется межповерочным интервалом. Исчисляется межповерочный интервал в годах и указывается в паспорте электросчетчика. Обычно электронные электросчетчики значительно уступают в длительности межповерочного интервала по сравнению с индукционными счетчиками, что связано с применением не очень качественных комплектующих, обычно из Азии.  Продолжительность межповерочного интервала связана со сроком эксплуатации прибора и с гарантией на него.  Немаловажное значение имеет возможность произвести гарантийный и послегарантийный ремонт.

Чтобы проверить правильность начисления оплаты в современном электросчетчике, уже не нужно искать старые квитанции об оплате - счетчик с соответствующей функцией покажет, сколько в каком месяце и по какому тарифу потрачено электроэнергии. Вычислять в столбик разницу между показаниями за месяц уже не нужно, электросчетчик способен сам это сделать.

В настоящее время существует большой выбор электросчетчиков. Каждый из них имеет свои особые характеристики, разный набор функциональных возможностей. Конечно, не всем нужны такие опции, некоторые хотят простой, надежный и точный прибор по минимальной цене. Из широкого ассортимента электросчетчиков  можно выбрать именно тот, который больше всего подходит.

Электросчетчик однофазный индукционный однотарифный.

Однофазный электросчетчик должен быть устойчив к электромагнитному воздействию. Однофазный электросчетчик в основном предназначен для измерения и однотарифного учета активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Такие электросчетчики выбираются по классу точности, по климатическим условиям, по объединению приборов учета в АСКУЭ, по телеметрическому выходу или по определенному типу интерфейса. Однофазные двухтарифные счетчики с внешним тарификатором подразумевают обязательное применение такого тарификатора, как на отдельно взятый прибор учета.

Применяется в электроустановках административных, жилых и общественных зданий, производственных помещений,  коттеджей, дач, торговых киосков, магазинов, гаражных кооперативов и т.п. при снабжении потребителей электроэнергии от однофазной электросети.

Имеет высокую надежность и долговечность, изготавливается из материалов, не поддерживающих горение,  срок службы не менее 30 лет, выпускаются как в классическом корпусе черного цвета, так и в корпусе из прозрачного материала.

Электросчетчик трехфазный электронный многотарифный.

Трехфазный электросчетчик предназначен для эксплуатации внутри помещений. Имеет - встроенный цифровой интерфейс, встроенный тарификатор.

Обеспечивает - учет активной и реактивной электроэнергии в одно или многотарифном  режимах суммарно по всем фазам или может быть учёт активной энергии в каждой фазе отдельно. На жидко-кристалическом дисплее индицируется - значения активной и реактивной электрической энергии, измерение мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз, измерение по каждой фазе - тока, напряжения, частоты, cos ф, углов между фазными напряжениями.  Поддерживает передачу результатов измерений потребленной энергии по силовой сети, по интерфейсам - CAN, RS-485 может передаваться вся доступная информация. Поддерживает программирование счётчика в режим суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения цепей электросчётчика,  можно корректировать внутренние часы электросчетчика.

Применяется в электроустановках административных, жилых и общественных зданий, производственных помещений,  коттеджей, дач, магазинов, гаражных кооперативов и т.п. при снабжении потребителей электроэнергии от трехфазной электросети.